UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PANAMA

FACULTAD DE INGENIERIA ELECTRICA

LICENCIATURA DE INGENIERIA ELECTRONICA Y TELECOMUNICACIONES

LABORATORIO DE ELECTRONICA DE POTENCIA

EXPERIMENTO DE RECTIFICADOR CONTROLADO DE SILICIO (SCR)

PROFESOR. ING. ALEJANDRO MENA

ESTUDIANTES

KARICA, JORGE		8-820-1

BACHOR, TIMOTEO	N-21-1266

TORRES, ANGELA		20-14-2053

PANAMA, JUNIO 19 DE 2015

Introducción

Objetivos

- Verificar que un SCR opera como interruptor semiconductor utilizándolo para controlar un voltaje de cd aplicado a una carga.

- Mostrar que un SCR disparado puede funcionar como un rectificador de media onda y que puede controlar la aplicación del voltaje rectificado a una carga.

- Mostrar el funcionamiento SCR que utiliza para controlar un circuito de media onda.

- Mostrar la operación de un SCR que se utiliza para controlar un circuito rectificador de onda completa tipo puente.

Materiales y Equipos

- Fuente de poder de 0 a 6Vcd, 500mA

- Fuente de poder de 6,3Vca, 200mA

- Osciloscopio

- CR1 a CR4 Diodo de silicio 1N4004

- Q1 SCR, C106B1

- R1 4,7kΩ, 1W

- R2 1kΩ, 1W

- R3 1,5kΩ, 1W

- 1 bombillo de 6 voltios

Experimento de rectificador controlado de silicio (SCR)

Prueba de un SCR

- Hay que hacer un puente entre ánodo y compuerta.

- Conectan un ohmetro entre ánodo y cátodo. El medidor marcará una resistencia.

- Cuando se quita el corto entre el ánodo y compuerta, la resistencia se quita del medidor.

Procedimiento:

Parte I

- Examine el siguiente circuito.

El interruptor S2 se utiliza para aplicar voltaje VAK de ánodo a cátodo. El interruptor S1 se utiliza en combinación con el divisor de voltajes R1 a R2 para aplicar un disparo de compuerta a Q1. A demás, R2 sirve para pasar la fuga de corriente de compuerta alrededor de la union PN de compuerta a cátodo, lo que disminuye  la sensibilidad de disparo de la compuerta pero reduce la posibilidad de autodisparo o disparo en falso del SCR. La lámpara DS1 sirve como carga. Conecte el circuito como se mostró en la figura.

- Ajuste VAK a 6Vcd.

- Cierre S2. ¿Se enciende la lámpara DS1?  No.

- Oprima S1 momentáneamente. ¿Enceinde ahora DS1?  Si.

- ¿Se apaga DS1 al soltar a S1?  No.

- ¿El mayor voltaje cae a través de Q1 o de DS1? Cae a través de Q1.

- Indique si las corrientes de carga y ánodo son iguales en este circuito. Si.

- Abra y luego cierre de nuevo S2. ¿Se mantiene encendido DS1? No.

- Reduzca VAK a cero.

Parte II

- Examine el siguiente circuito

El SCR está apagado hasta que se dispara, orimiendo S1. Una vez disparado, conduce en cada alternación positivadel voltaje de ánodo a cátodo de 6,3Vca. Durante este tiempo entrega energía la carga. En la alternación negativa, el SCR está polarizado inversamente y se apaga al menos que se mantenga activado el circuito de disparo. Conecte el circuito como se mostró en la figura.

- Ajuste VAK a 6,3 Vca. Ajsute la fuente de energía de cd a 6Vcd.

- Oprima y masntenga S1. ¿Sen enciende la lámpara DS1? Si.

- Libere S1. ¿Se mantiene encendida DS1? No.

- ¿El SCR funciona como un rectificador de media onda? Si.

- ¿Hay flujo continuo de energía a la carga? No.

- Reduzca todas las fuentes de voltaje a cero.

Parte III

- Examine el circuito de la figura.

Este circuito es semejante al de la parte II, excepto por que el diodo CR1 bloquea la alteración negativa e inpide que se apague Q1. El interruptor S2 y la resistencia R3 proporciona un circuito de retención para el SCR. Conecte el circuito como se mostró en la figura. No conecte el común de circuit a tierra.

- Ajuste a fuente de poder de ca a 6,3 Vca.

- Ajuste la feunte de poder de cd  6 Vcd.

- Cierra el interruptor S2. ¿Enciende DS1? No.

- Oprima S1 momentáneamente. ¿Ahora sí enciende DS1? Si.

- Indique si se apaga DS1 al soltar S1. No.

Explique: El diodo rectificador bloquea la parte negativa del voltaje ac y no deja que se apague el SCR.

- Indique si se entrega flujo continuo de energía a la carga. No se entrega.

- ¿Qué forma de onda espera usted observa a través de la carga? Esperamos encontrar media onda.

- Indique si Q1 está en serie o paralelo con la carga. Está en serie.

- Abra S2. ¿Se apaga la lámpara DS1? Si se apaga.

- Nuevamente cierra S2 y oprima S1 por un moemtno. DS1 debe encender de nuevo.

- Observe la onda a través de DS1 utilizando el osciloscopio. Describa la onda. Se observa solo media onda.

¿Cuál es la frecuencia? 60Hz.

¿Confirma sus conclusiones de (h)? Si se confirma.

- Abra S2 y reduzca todas las feuntes de voltaje a cero.

Parte IV

- Cambie su circuito por el siguiente.

Los diodos CR1 a CR4 constituyen un rectificador de onda completa. No conecte el común del circuito a tierra.

- Ajuste la fuente de poder de ca a 6,3 Vca.

- Ajuste la fuente de poder de cd a 6 Vcd.

- Cierre S2 y oprima S1 momentáneamente. ¿Enciende DS1? Si.

- ¿Se apaga DS1 al librar a S1? Si.

- ¿Es continuo el flujo de energía a la carga? Si.

- Observe la onda através de DS1 utilizando el sciloscopio. Descríba la onda. Se ve una media onda.

¿Qué frecuencia de ondulación tine? 120 Hz.

- ¿Brilla DS1 más que en el circuito de media onda? Si.

- Abra S2 y reduzca todas las fuentes de voltaje a cero.

Conclusión